敷地計畫與都市設計 80150｜一頁作戰卡　　申論30＋設計70｜4小時

⏱ 0:00 申論 ▸ 0:50 審題＋抄圖說清單＋量體算式 ▸ 1:20 構想 ▸ 1:40 草圖 ▸ 2:10 正式圖 ▸ 3:40 標註＋檢核 ▸ 3:55 收

落後就砍：分析圖細緻度→剖面小圖→透視縮小（可小不可無）　絕不砍：圖說清單每項・量體算式 ok!・剖面每層樓高・透視

版面　左1/5 四格分析｜中1/2 全區配置圖＋剖立面｜右1/4 主標＋副標＋申論　主標 4–6 字＋「/」串題目機能　五色　綠植栽・藍水體與引線文字・黃橘開放空間・紅重點與開挖線・灰周邊建物襯底

申論 30 分｜0:00–0:50 寫完不再回看

起手・45字・照抄　本案依都市計畫法主要計畫（§15）之指導、細部計畫（§22）之土地使用分區管制，並依都市設計準則管制量體與開放空間，→〔接本年議題〕

4個不套　純理論programming→不起手，只結尾橋接｜題目已括出法規面→豁免，直接破題｜都更vs危老→另一法系，不套§15/§32｜公設立體化→改套「多目標使用辦法」

收尾　全案於建築技術規則（停車／無障礙／防火避難／綠建築）基本盤上，導入〔依題旨選用：光電／綠屋頂／雨水回收／滯洪／韌性／文資保存〕，落實安全、永續而具公共性之實質環境。→「以下就設計說明之」

紀律　400–600字＝全張唯一可成段處｜45–50分，過55分立刻停筆跳設計（70＞30）｜每點＝論點＋1句法源＋「見圖①」｜法源全篇≤5句

骨架反射・先畫框30秒　比較→兩欄表〔性質|範圍|機制|誘因|規模〕＋末列共同點｜角色功能→分支圖＋三欄表｜流程→箭頭圖｜基地分析→泡泡圖＋環境小剖面｜韌性減洪→要素表＋街道斷面

法源鏈　主計(§15)定位置｜細計(§22)定數字｜§32 分區得分級管制｜都審定形態｜技則定底線

└ 都審依都市計畫書、土管要點、都市設計準則及地方規範辦理（勿寫「無明文授權」這種法律結論）

└ 開挖限制屬「都市設計應表明事項」（通盤檢討辦法）→納入細部計畫／都市設計準則（非 §22 條文本身）

└「敷地計畫」為學科用語；法規對應概念＝建築基地／法定空地（建築法 §11）。勿寫「依敷地計畫法」

設計 70 分｜0:50–3:55

0:00 先看試題「注意事項」　計算器可否使用逐年不同，別憑上次經驗。

0:50 抄圖說清單→畫完打✓　用詞照抄題目不改字｜缺1張＝未完整回應題目要求，小張也有分，空白＝0

□全區配置　□空間/機能組織（水平＋垂直）　□剖立面（要幾向畫幾向）　□外部空間局部透視（要幾處畫幾處）←114漏此張　□地下開挖範圍　□指北針・比例尺 S=1/___・圖名

※一樓平面＝看題目：113「含一樓平面」→必畫；108 明示「建築平面圖並非必要」→不畫。題目沒點名就不花時間

題目條件對照　圈題眼→每條寫一行→圖上真的指得出來才打✓（打不了✓＝還沒回應，不是還沒寫）

退縮○M｜老樹｜遺構水圳（→疑似者優先避挖）｜高架噪音｜淹水潛勢｜汽機車出入口與人行分設（兩支箭頭各自標）

放樣・第一筆　不是量體，是開放空間；起點釘在英雄條件（老樹／水岸／捷運口／古蹟／眺望軸）←治 T9。量體讓開放空間（虛空是正空間，不是剩料）。泡泡圖一句：以○為核心，串聯○－○－○

量體對帳・三行　先算上限→上限÷層數＝每層可用→照此畫→最後回抄實際值（勿畫完再湊）

①建面＝基地×建蔽　②法容＝基地×容積〔上限〕　③本案＝逐棟樓地板相加　→ 收尾必寫 ③≤② …ok!

不合→改方塊，絕不改②｜題目給「坪」先×3.3｜法定停車空間「得不計入」容積（技則§162，有但書＋地方規定）｜1車位≈40㎡

引線標籤　每則5–15字，超過就砍｜配置8–12則（藍筆環繞一圈）｜剖面5–8｜分析圖每張1

①名詞－效益：退縮建築－減少壓迫感　②作為＋數據＋簡稱：開挖率65%<70%｜保水(技則)

③英雄扣回×3則以上（治T9）：〔開放空間〕順應〔老樹／水岸／捷運口〕→使…

✗只寫名詞　✗超過15字　✗圖上寫條號（一律簡稱）

剖面・三件事缺一就失分　畫大：長≥配置圖寬、高≥8cm；剖線切過開放空間＋主量體

①頂＝剖到每段名稱＋寬　②右緣＝每層樓高數字（114敗因）　③紅[分類]×5：室內環境／日常節能／基地保水／水資源／廢棄物減量

＋地下層數・覆土≥1.0m・防水 FL＋○.○○・天際線｜淨高 羽球6.1／球場7–9／停車2.4／騎樓3.4｜層高 一般3.6–4.2／大廳4.5–6／地下停車3.5

透視・題目要求就必畫　開卷即鉛筆框 15×10cm，末30分填滿。醜不扣分，缺了該項拿不到分

下筆3問全YES：①英雄條件入鏡　②有人在動　③看得到量體關係

配字2–3行＝〔場所名〕－〔角色〕｜〔誰〕〔做什麼〕　例：深廊－串聯廣場與圖書館的中介空間；午後長者下棋、學童候車

人物≥8＋喬木＋對面建物淡灰襯底｜框內不寫法規、不寫尺寸

手要寫字→改畫這個　申論區外任一處滿3行→停筆

層級→泡泡圖｜動線→箭頭＋圖例｜垂直機能→寫進量體格（RF屋頂花園／5F羽球場）｜因果→名詞－效益｜計算→算式＋ok!｜比較檢核→兩欄表｜多點→①②③↔圖上同編號｜次階用「└」

水綠4數字　滯洪 ≥基地×0.045 m³/㎡〔技則§4-3：都計區新增改建，300㎡以下等除外；地方另有規定從其規定〕｜保水 >0.5×法定空地比率〔§305，適用範圍另見§298〕｜綠化用喬木複層非草皮｜出流管制 ≥1ha・都計區新建 ≥0.2ha〔現行新制〕

法規檢核表　配置圖角落 5×8cm：項目｜法定｜本案｜✓　列：建蔽・容積・高度・退縮・法停・開挖率・綠覆率。無法定值者填「—」照列＝主動控制

開挖率／開挖範圍　近年連三年考（112/113/114）。配置圖＋一樓平面用粗虛線框地下室外緣，標「地下開挖範圍」

算式寫圖旁：開挖面積÷基地面積＝○%　上限依題目／土管／都審；無題示則自控 60–70% 並註明「自訂控制值」

虛線須避開：退縮帶／老樹樹冠根系／遺構水圳／鄰地界線

旁註 覆土≥1.0m〔設計控制值，依地方都審／植栽規範〕・防水高程 FL＋○.○○

模組庫・卡住就調用　左欄四格（基地分析理念／動線防救災／開放空間／彈性格）｜基地環境小剖面①–⑥｜Lynch五元素＋5小圖示｜防災8–9點＋等角圖｜生態工法細部剖面｜開放空間泡泡圖｜街道斷面

※ 本卡的 字數/則數/尺寸（400–600字・8–12則・15×10cm・人物≥8・剖面高≥8cm） 為自訂時間與版面控制值，非考選部評分標準；法規數字請以全國法規資料庫與題目給定為準。

交卷前 90 秒 □題目點名的圖全到齊（透視！） □圖說清單逐項✓ □每條算式數字對得上＋ok! □剖面每層有樓高數字 □透視有人物 □指北針・比例尺・圖名 □題目條件欄全✓