Dan Koe 式解題
敷地計畫 107–114 全解

建築師專技高考｜敷地計畫與都市設計 80150

每年三段：量體計算 × 申論解答 × 配置圖說關鍵字對照表

核心方法：先找出這塊基地「那一個問題」（英雄條件），量體、配置、標註全部由它推導。一個基地只有一個真正的問題——找到它，其餘都是推論。

⚠️ 法規／數字以全國法規資料庫與題目給定為準。本版已依《107–114 專業審查》（查核 2026-09-10）更正：107 面積、111 基地與加總、112 遺址語氣、113 多目標途徑、114 多目標比例與高度條件。更正全紀錄見 repo「22 專業審查修正彙編」。設計方案為示範，非唯一正解；本檔所有「評價」「建議」屬分析判斷，非考選部標準答案或扣分規則。

# 0. Dan Koe 的五個思維，翻譯成敷地計畫

Dan Koe 的寫作與創作方法論，核心是「用最少的決策換最大的產出」。把它翻成四小時的考場語言，就是下面五條。

| Dan Koe 的原則 | 翻成敷地計畫 | 考場動作 |
| --- | --- | --- |
| One Problem｜先定一個主軸 | 先找「**優先組織設計的主軸**」（老樹／水圳／園道／公園／廟埕）——是主軸，不是唯一問題 | 判準四問：符合題旨？能處理高風險限制？能連接多項機能？能用平剖面驗證？ |
| Leverage｜找槓桿點 | 先做三件高影響的事：①圖說完整 ②面積帳（A/B/G/F/D）對得上 ③開放空間接上主軸 | （無官方評分比例可引，此處僅為作答順序建議） |
| First Principles｜回到第一性 | 不要從「別人怎麼配」推；從「人在這裡會怎麼活動」推 | 先想行為劇本（誰、何時、做什麼），再給場所，最後才是量體 |
| Simplify｜一句話講不清就是還沒想清楚 | 概念要能用一句話說完，考官 10 秒要看懂 | 主標 4–6 字＋「/」串機能副標；概念句寫在配置圖旁 |
| Systems over Goals｜建系統不是拚意志 | 不要每年重想版面；建立可重複的系統（三欄版面／模組庫／標註格式） | 版面固定、模組預製，考場只剩「填內容」 |

一句話總結：**先定一個能統合多項條件的主軸，然後讓整張圖都在回答它。** 但主軸不能取代清單——八年題目都同時要求數量、環境、活動、動線與圖說，單一主軸無法替代這些成果。

## 每年怎麼用這本

先讀【那一個問題】——如果你只記得一件事，記這個。

一、量體計算：面積分五帳 A基地/B建築面積/G實際總樓地板/F計容積/D開挖；建蔽=B/A、容積=F/A、開挖率=D/A。先算上限→照此畫→最後回抄。「…ok!」是自我檢核習慣，不是法規合格證明。

二、申論解答：骨架＋要點，可直接默寫；細部逐字版見《申論臨摹範本 106–114》。

三、配置圖說關鍵字：每個空間單位配「小標＋一句補充文字」，引線標在圖上，每則 5–15 字。

# 107 年｜都市中的文創園區

【那一個問題】以文創公共動線串聯老屋、老樹與捷運（三合院在邊界凹口「外」、東側基地內另有捷運出口）——新量體退讓，但主軸是那條公共序列。

法定條件：建蔽 40%／容積 200%；須留 3.6 m 無遮簷人行道〔題目給定〕

## 一、量體計算

基地面積 A：題目正文未給定值；附圖為含狹頸與東側延伸之不規則邊界

專業審查以鞋帶公式重建 ≈ 5,836 ㎡ → 取 A ≈ 5,800 ㎡〔圖推概算，非官方〕

🔴 本庫舊值 2,000 ㎡ 為底稿示範、「非原題」，已停止沿用

建築面積 ≤ 5,800 × 40% ≈ 2,320 ㎡

容積樓地板 ≤ 5,800 × 200% ≈ 11,600 ㎡

需求概算：工作坊(300×2＋40×5)=800｜辦公90｜展示200｜演講廳250

會議60｜餐廳300＋廚房60｜咖啡200 ＝ 約1,960 ㎡＋公共服務

→ 加總 1,960 ㎡ 正確；2,300 ㎡ 係加「公共服務自訂」後之方案假設

2,300 ≤ 11,600 ㎡ …ok!（容積寬鬆，可低層化、讓出完整廣場）

地下停車 120 輛（含裝卸1）＋機車25＋地面自行車10（題目給定）

⚠ 40 ㎡/車是「容積換算上限」相關數字，非每車法定必須配置 40 ㎡；

車道、柱位、坡道、機車須各自驗證，不能只用 120×40 宣稱地下已完成

## 二、申論題解答

【題目】（一）廣場之定義與種類（二）描繪一處臺灣廣場：形成變遷／涵構／時間活動／型態視野（三）繪配置示意圖＋剖面示意圖，說明成功因素與未來期待

【解答骨架與要點】

定義：由建築立面、街道或地景所圍塑，供公眾自由進出、停留、集會之戶外開放空間＝「都市的客廳」。

種類六型：廟埕／市集／市政紀念／車站前／商業（私有公共空間）／社區鄰里。

案例四面向：形成與變遷｜與涵構互動｜不同時間的活動｜空間型態與視野（D/H≒2 的圍塑比）。

★第（三）小題整題就是圖——配置示意＋剖面示意，沒畫等於該小題放棄。

成功因素六點：圍塑感與尺度／活動發生器／可及性／邊界活性化／遮蔭微氣候／時間層次。

法源：廣場屬《都市計畫法》公共設施用地；涵構保存接《文化資產保存法》。

## 三、配置圖說關鍵字對照表

用法：引線指向該空間 → 先寫小標（框起來）→ 下接補充文字。每則 5–15 字，配置圖總量 8–12 則。

| 空間單位／條件 | 小標 | 補充文字（照抄上圖） |
| --- | --- | --- |
| 三合院(邊界凹口外) | 視廊保全 | 對側三合院－留視覺廊道、新量體退讓 |
| 室外多功能廣場 600㎡ | 活動核心 | 多功能廣場－臨時展場、假日市集 |
| 3.6m 無遮簷人行道 | 題目給定 | 退縮 3.6M 人行帶〔題目給定，非地方都審〕 |
| 既有樹木 | 保留或移植 | 既有喬木保留〔原題亦准移植＝方案選擇〕 |
| 咖啡／餐廳 | 活動帶 | 沿街咖啡餐廳－串成連續活動帶 |
| 文創工作坊 | 半開放 | 工作坊臨廣場－製作可被看見 |
| 地下停車120(含裝卸1) | 人車分流 | 車道出入口－避開廣場與三合院側 |
| 裝卸貨 1 車位 | 服務動線 | 裝卸區－與人行分離 |
| 地下室出入口 | 標示位置 | 停車場地面人行出入口（題目點名） |

# 108 年｜新住民文化交流中心

【那一個問題】面向公園的共享客廳，背後有可安心求助的私密服務——公園在基地外（隔 9M 巷道），靠安全穿越與視線連接，不是自家前庭。

法定條件：住宅區；建蔽 50%／容積 200%；60 M × 32 M

## 一、量體計算

基地面積 ＝ 60 × 32 ＝ 1,920 ㎡

建築面積 ≤ 1,920 × 50% ＝ 960 ㎡

容積樓地板 ≤ 1,920 × 200% ＝ 3,840 ㎡

需求（題目以「坪」給，先 ×3.3 換算）：

900 坪精確 ＝ 900×400/121 ＝ 2,975.21 ㎡（以 3.3 概算 2,970 ㎡，須標「約」）

＋服務設施（浴廁/儲藏/機房）自訂 → 約 3,300 ㎡〔方案，非原題〕

→ 3,300 ㎡ ≤ 3,840 ㎡ …ok!

樓層：3,300 ÷ 960 ＝ 3.44 → **約 4 層**

⚠ 三層滿建蔽僅 2,880 ㎡，除非面積口徑不同且有免計依據，不能說「3–4層皆足」

停車：地面自行車 ≥10；地下汽 12、機 10

## 二、申論題解答

【題目】鐵路高架化後之高架火車站與站前廣場改善——以圖示輔助文字，說明對站前站後的新可能性與限制，並申論新空間構想應考量之各面向（Lynch programming 觀）

【解答骨架與要點】

★破題鑰匙：Lynch 提醒「業主預擬的空間計畫不是既定條件」，要放回基地檢討——高架化正是都市 re-programming。

新可能性：①縫合前後站②橋下帶狀空間釋出③站前廣場由交通迴轉場轉為都市客廳④TOD 再發展⑤後站翻身。

限制：①高架量體與版下陰影②噪音震動範圍改變③橋下管理不明易生死角④站體與地面垂直落差。

構想面向：人行縫合／廣場層級（轉乘-活動-綠蔭）／公共性／橋下再利用／防災避難／無縫轉乘／TOD。

★題目明文「以圖示輔助文字」——高架化前後對比剖面＋站前站後縫合平面，兩張必畫。

結語：把「邊界」還原為「公共空間」——設計的是都市，不是一棟車站建築。

## 三、配置圖說關鍵字對照表

用法：引線指向該空間 → 先寫小標（框起來）→ 下接補充文字。每則 5–15 字，配置圖總量 8–12 則。

| 空間單位／條件 | 小標 | 補充文字（照抄上圖） |
| --- | --- | --- |
| 南側三角公園(基地外) | 安全連接 | 大廳面公園－跨9M道路安全穿越、視線connect |
| 半戶外平台 | 中介空間 | 半戶外平台－遮蔭停留、活動外溢 |
| 緊急安置 | 私密獨立 | 緊急安置－獨立出入口、視線隔離 |
| 心理諮商 | 安靜區 | 諮商室－置安靜側、動靜分離 |
| 共餐開放廚房 | 交流核心 | 共餐廚房－以食物促進族群交流 |
| 祈禱室 | 包容彈性 | 祈禱室－彈性使用〔勿假設單一宗教朝向〕 |
| 暴雨淹水 | 防淹 | 地面層抬高＋透水鋪面（技則·保水） |
| 夏西南風 | 通風 | 留通風廊道－引夏季西南風 |
| 自行車 ≥10 | 綠色運具 | 自行車架－near 主入口 |
| 地下 12 汽 10 機 | 人車分流 | 車道出入口〔北側6M為候選，須比較排隊噪音鄰宅〕 |

# 109 年｜都市國民小學新校園

【那一個問題】自主學習與跨齡共享的開放校園——先分區再設計只是工作順序；真正有題旨辨識度的是「校內教學領域＋外圍共享設施＋分時門禁」三者同時成立（大片圍牆會抵觸題旨）。

法定條件：完整街廓約 4 公頃（40,000 ㎡）；土地使用配比 校舍 30%／運動 30%／綠地庭園步道 40%

## 一、量體計算

基地面積 ≈ 40,000 ㎡（4 公頃）

題目直接給配比（本年不必推建蔽容積，改用配比控制）：

校舍　　30% ＝ 12,000 ㎡

運動　　30% ＝ 12,000 ㎡

綠地庭園步道 40% ＝ 16,000 ㎡

合計 100% ＝ 40,000 ㎡ …ok!〔配比為土地使用參考原則，非建蔽率或樓地板需求〕

★ 配比不能取代空間需求驗算（原稿漏）：

普通教室 18×72＝1,296｜專科 8×108＝864｜服務行政 20單元＝1,440

→ 至少 3,600 ㎡（另加走廊）｜幼兒園活動室 ≥450｜長青學院 660

題定尺寸：200m 跑道、兩面 16×28m 籃球場；主要教學建築原則 ≤3 層；北高南低約 1% 坡

題定規範：單邊走廊 ≥2.5m、中央走廊 ≥3m、樓梯 ≥1.4m、逃生距離 ≤50m

境界線退縮 5 M 連續林木綠地（盡量保留連續性）

停車 100 輛（地面 ≥20）

配分：分區規劃圖 25＋國小規劃設計圖 35＋透視 10（題目明示）

停車 100、地面至少 20〔並非其餘 80 一律地下〕

## 二、申論題解答

【題目】（一）都市更新條例之立法意旨、重要內容、敷地與都設應注意重點及環境影響（二）危老條例同上（三）二法之相同性與差異性

【解答骨架與要點】

都更：更新方式三種（重建／整建／維護）｜劃定更新單元、整體規劃｜權利變換為核心｜容積獎勵上限 1.5 倍基準容積｜公益設施回饋。

危老：個別基地、免劃更新單元｜須全體（100%）同意｜獎勵擇優 1.3 倍基準容積或 1.15 倍原建築容積｜重建為主。

🔴 版本紀律：109 年應試時，危老時程獎勵仍有 **8%**（109.5.12–110.5.11），並非歸零。答 109 題須先回答「指定版本」（108.1.30 都更／109.5.6 危老），再另設現行補註。

現行（114.5.12 起）時程獎勵歸零，改以規模獎勵（達200㎡給2%、每增100㎡加0.5%、與時程合計上限10%）。

⚠ 危老須「全體」土地及合法建物所有權人同意；「屋齡30年以上就可危老」不成立（另有合法性與安全評估門檻）。

⚠ 都更 1.5 倍只是一般規則（有原容積及特殊更新例外）；權利變換非唯一實施途徑；危老亦可整合鄰地。

敷地都設注意：都更＝整體配置、公益空間臨街可及、獎勵後量體以退縮退台緩和；危老＝小基地重建注意棟距日照，易生碎片化天際線。

★比較題一律用表格：性質｜範圍｜同意｜程序｜誘因｜規模｜公共性＋末列共同點。

結語：都更是「面」的整體再生、危老是「點」的加速安全；敷地計畫者要把個別的點接回都市設計的面。

## 三、配置圖說關鍵字對照表

用法：引線指向該空間 → 先寫小標（框起來）→ 下接補充文字。每則 5–15 字，配置圖總量 8–12 則。

| 空間單位／條件 | 小標 | 補充文字（照抄上圖） |
| --- | --- | --- |
| 境界線退縮5M林帶 | 校園綠環 | 退縮5M連續林帶－串成校園綠環 |
| 無圍牆校園 | 開放共享 | 無圍牆－以地形植栽界定領域 |
| 社區共享機能 | 外緣配置 | 活動中心/圖書館置外緣－假日獨立開放 |
| 幼兒園 | 法規限制 | 幼兒活動室設1–3F、不設地下層 |
| 分齡分區 | 行為分區 | 高低年級分區－活動尺度不同 |
| 綜合活動中心 | 時段共享 | 標準籃球場－平日教學、假日社區 |
| 戶外運動場 | 30%配比 | 運動區30%＝12,000㎡ |
| 接送 | 避車彎 | 家長接送－設避車彎、避開主幹道 |
| 周邊危老高層 | 天際線 | 面12–16F側－以林帶與退縮緩衝 |
| 停車100(地面≥20) | 人車分離 | 地面停車≥20－其餘地下、車行外環 |

# 110 年｜某地方區政中心

【那一個問題】北側大型公園＋東側整治後小溪——把這兩個外部資源縫進來，基地才會變成「市民的都市大客廳」。低容積要敢留白。

法定條件：機關用地；建蔽 50%／容積 200%；東西 188 M（較短 177）、南北 175 M

## 一、量體計算

基地面積 ≈ (188＋177)÷2×175 ＝ 31,937.5 ㎡〔近似梯形・圖推概算〕

建築面積 ≤ 31,937.5 × 50% ≈ 15,968.75 ㎡

容積樓地板 ≤ 31,937.5 × 200% ≈ 63,875 ㎡

需求：行政中心 9,000＋體健中心 4,000＋圖書館與大會議室 4,500

＝ 17,500 ㎡

17,500 ÷ 63,875 ＝ 27.40% …ok!（容積只用掉約 1/4）

⚠ 4,500 ㎡ 是「圖書館＋大會議室」合計，不可全數標成圖書館

★本年關鍵判斷：低容積大基地 → 敢留白、低層化、大開放空間

⚠ 不能用 17,500÷3F 便證明占地約 5,800 ㎡ 足夠——體健中心有游泳池、籃球場，

需另列挑高、大跨距與機電需求，並以實際樓層組織回算 B 與 F

停車：地面自行車 120；地下汽 90、機 50

## 二、申論題解答

【題目】列舉敷地計畫程序中的分析作業項目，描述各項資料取得方式或來源；並以經手過的工作為例，用圖文說明分析如何引導出獨特且令人振奮的設計方向

【解答骨架與要點】

★原題說「**可以**」用經手案例（非強制）。最佳做法是用真實經驗連接資料、判讀與設計；若無此經驗，應**明說為練習案例，不捏造親歷**。

分析項目分三類＋一類：自然（氣候/地形/地質/水文/植生）｜人為（土地使用/交通/鄰棟天際線/噪音/基礎設施）｜法規（分區/建蔽容積/退縮/建築線）｜非量化（歷史/記憶/場所感）。

資料來源逐項對應：氣象署／地政地形圖／地質調查所／水利署淹水潛勢圖／都發局都計書圖／建管處建築線／文化局文資／現勘與訪談。

★第三段是拿分關鍵：分析→洞見→設計方向，要畫「疊圖分析 →〔大箭頭〕→ 配置方案」雙圖。

示範邏輯：水文分析（防汛退縮＝限制）＋人流分析（既成步行捷徑）→ 疊圖浮現水綠斜軸 → 量體讓開，限制翻轉為全案最獨特的親水公共軸。

結語：分析的價值不在項目齊全，而在從交疊處讀出「只有這塊基地才有」的條件並勇敢放大。

## 三、配置圖說關鍵字對照表

用法：引線指向該空間 → 先寫小標（框起來）→ 下接補充文字。每則 5–15 字，配置圖總量 8–12 則。

| 空間單位／條件 | 小標 | 補充文字（照抄上圖） |
| --- | --- | --- |
| 北側大型公園 | 借景縫合 | 市民大廳面公園－視線與人行貫通 |
| 東側整治小溪(基地外) | 濱水借景 | 濱溪綠帶－生態滯洪兼景觀〔原題稱基地不淹水〕 |
| 5M防汛道＋8M綠帶(基地外) | 不計入A | 銜接既有步行自行車系統－保持防汛通行 |
| 市民大廳 | 都市客廳 | 市民大廳－開放透明、可穿越 |
| 行政中心9,000㎡ | 多機關整合 | 戶政/國稅/地政共構－單一洽公動線 |
| 體健中心4,000㎡ | 大量體 | 游泳池籃球場－量體置一側、獨立時段 |
| 圖書館4,500㎡ | 安靜區 | 圖書館－遠離車行、面綠側 |
| 公車停靠站 | TOD | 公車停靠－設北側20M路、近主入口 |
| 生態水池 | 滯洪 | 生態水池－滯洪兼降溫（水利法·出流） |
| 低容積 | 敢留白 | 容積僅用27%－大面積開放空間 |

# 111 年｜複合型共享辦公基地

【那一個問題】公共交流在外、安靜住辦在內——埤塘遊客與國小接送的衝突要處理，但題旨核心是住辦共享與居住品質（住宅獨立門廳＋共享交流節點＋老樹與凹口退讓）。

法定條件：住商混合；建蔽 45%／容積 225%；周邊須留 3 M 無遮簷人行道

## 一、量體計算

基地面積 ≈ 50×59 − 25×14 ＝ 2,600 ㎡〔L 形・依原卷附圖幾何判讀＝圖推概算〕

建築面積 ≤ 2,600 × 45% ≈ 1,170 ㎡

容積樓地板 ≤ 2,600 × 225% ≈ 5,850 ㎡

⚠ 舊版誤以 50×59＝2,950 計（漏扣 L 形凹口 25×14），已更正

★本年命脈：房型面積與戶數計算表（題目明文要求）

套房:一房:二房 ＝ 2:2:1、總戶數 ≥50

套房 25 ㎡ × 20 戶 ＝　500 ㎡

一房 40 ㎡ × 20 戶 ＝　800 ㎡

二房 60 ㎡ × 10 戶 ＝　600 ㎡

住宅小計 50 戶 ＝ 1,900 ㎡（淨面積外加 30% ≈ 2,470 ㎡）

⚠ 口徑須一致：若 30% 指「總面積占比」，住宅應為 1,900÷0.7 ≈ 2,714 ㎡，不可與 ×1.3 混用

共享辦公：150×2＋50×3＋100＋200＋200＋30×4＋200＋50×2 ＝ 1,370 ㎡

（300＋150＋100＋200＋200＋120＋200＋100＝1,370；舊版誤植 1,570 已更正）

合計 ≈ 2,470＋1,370 ＝ 3,840 ㎡ ≤ 5,850 ㎡ …ok!

⚠ 停車：題目僅要求「以地下為主、標示車道出入口」，未指定車位總數——不得自行捏造

⚠ 圖示北向為斜向，不能把紙面上方直接當北；高度與開挖率亦未給統一上限

## 二、申論題解答

【題目】（一）陳述對「韌性城市」之認知，提出都市設計層面的關鍵思考要素（二）設計一條雙向六線道主要道路，導入提昇城市韌性與友善使用者構想，以圖文說明

【解答骨架與要點】

韌性定義：面對衝擊之抵抗（robustness）、回復（recovery）、調適（adaptation）與再組織能力——核心邏輯是「平災轉換」。

關鍵要素六：藍綠基盤／海綿城市（留滯滲用）／多元備援／分散式系統／彈性空間／社區自主防災。

★第（二）小題的主角是「街道斷面圖」——未畫斷面即未完整回應題目要求。

斷面精確對帳：2×(4＋2.5＋2.5＋3×3.5)＋4 ＝ **43 M**（原稿「約40M」算錯）。人行4＋複層綠帶2.5＋自行車2.5＋車道3.5×3＋中央分隔島4（滯洪）＋對稱回去；題目未指定總寬，43M 屬方案。外側車道轉市集須說明時段交通管理與緊急通行。

六面向：水（草溝雨花園先滯後排）／綠（連續綠廊）／人（人車分道、庇護島）／能（太陽能路燈）／災（緊急輸運、共同管道）／彈性（外側車道可轉市集）。

法源：《水利法》出流管制＋《市區道路及附屬工程設計標準》＋無障礙設計規範。

## 三、配置圖說關鍵字對照表

用法：引線指向該空間 → 先寫小標（框起來）→ 下接補充文字。每則 5–15 字，配置圖總量 8–12 則。

| 空間單位／條件 | 小標 | 補充文字（照抄上圖） |
| --- | --- | --- |
| 西南埤塘公園 | 面水開放 | 交流空間面埤塘－借景兼假日人潮 |
| 東北國小後門 | 接送分離 | 避開後門尖峰－人車動線繞開 |
| 既有樹木 | 原地保留 | 既有喬木保留－納入中庭 |
| 3M無遮簷人行道 | 周邊退縮 | 退縮3M人行道－連續不中斷 |
| 共享辦公 | 開放交流 | 開放共享辦公－可視、可聚、可獨處 |
| 出租住宅50戶 | 住辦分流 | 住宅獨立門廳與電梯－門禁分離 |
| 資訊展示簡報 | 對外開放 | 展示空間－置地面層、對外可及 |
| 餐飲交流200㎡ | 活動核心 | 餐飲交流－共享辦公的社交心臟 |
| 地下停車 | 車道位置 | 車道出入口－標示位置（車數題目未指定） |
| 房型計算表 | 必畫 | 套房/一房/二房＝2:2:1、≥50戶 |

# 112 年｜公益教育研修中心

【那一個問題】水圳記憶串公共空間，西側量體緩衝高架干擾——水圳是主軸，但須有第二條件制衡：西側約10M高架之噪音震動是題目指定回應項。

法定條件：商業區及住宅區；建蔽 55%／容積 360%；120 M × 70 M

## 一、量體計算

基地面積 ≈ 120 × 70 ＝ 8,400 ㎡

⚠ 55%／360% 為題目提供之「平均約值」→ 下列亦屬規劃概算，勿轉述為各分區之法定率

建築面積 ≈ 8,400 × 55% ＝ 4,620 ㎡

容積樓地板 ≈ 8,400 × 360% ＝ 30,240 ㎡

需求：大會議室500＋小會議室500＋演講廳(200席約400)＋圖書館1,000

＋多目的(2羽球場)1,200＋健身300＋餐廳600＋住宿600＋辦公200

≈ 5,300 ㎡ ＋ 大廳/附屬/機電/廁所

→ 列定機能＋自訂演講廳 400 ㎡ ＝ 5,300 ㎡（正確）；6,500 ㎡ 係方案假設

5,300～6,500 ㎡ ≤ 30,240 ㎡ …ok!（容積極寬鬆）

★判斷：容積用不到 1/4 → 不必堆高，把樓地板讓給開放空間與水圳軸

地下停車：汽 30、機 20（地下樓層數自訂）

開挖率：疑似水圳範圍「優先避挖」→ 開挖面積÷8,400＝○%

⚠ 依文資法 §57：發見疑似遺址應通知主管機關；工程中發見則停工通報、審議完成前不得復工。

由此推導「前期調查＋預留避讓」合理；直接稱法定全帶禁挖則證據不足。

⚠ 避讓帶寬不得裝成原題數值；停車可在避讓後選址，不必為用滿容積而增加地下層

⚠ 題目未給開挖率上限 → 不自行發明百分比，只列算式

## 二、申論題解答

【題目】面對具社會、歷史、文化、記憶等非視覺／非量化因素之基地，詳述基地調查與分析的項目、分析方法及可從哪些管道獲得資訊

【解答骨架與要點】

★破題：量化分析回答「基地能蓋什麼」，非量化分析回答「基地是誰、記得什麼」。只做量化，設計將精準地錯過基地的靈魂。

項目六：歷史層積／文化資產與潛在遺存／社會網絡／集體記憶與儀式／常民生活紋理／場所感與認同。

方法六：歷史疊圖法（老地圖套現況）／口述歷史與深度訪談／田野踏查與行為觀察／文獻檔案分析／社區參與工作坊／地名語言分析。

管道五類：官方文資（文資局國家文化資產網、地方文化局）／圖資檔案（中研院百年歷史地圖、舊地籍圖、歷史航照）／地方知識（地方志、寺廟誌、文史工作室）／活的記憶（耆老、廟方、攤商）／學術資源（調查研究、學位論文）。

法源：《文化資產保存法》——營建工程中發見疑似考古遺址應即停工並通報；故地下具潛在遺存者，開挖範圍應預先避讓。

結語：非量化分析的成果應轉譯為空間語言——讓消失的水圳成為線性開放空間。

## 三、配置圖說關鍵字對照表

用法：引線指向該空間 → 先寫小標（框起來）→ 下接補充文字。每則 5–15 字，配置圖總量 8–12 則。

| 空間單位／條件 | 小標 | 補充文字（照抄上圖） |
| --- | --- | --- |
| 疑似水圳遺址 | 優先避挖 | 疑似水圳帶優先避挖－地面鋪面再現 |
| 水圳線性軸 | 景觀主軸 | 水圳景觀軸－串聯全區開放空間 |
| 東北角既有樹木群 | 原地保留 | 既有樹群保留－結合休憩庭園 |
| 西側高架(約10M) | 緩衝＋隔振 | 服務量體置西側－距離＋結構隔振〔擋牆無法阻地傳振動〕 |
| 安靜機能 | 遠離高架 | 住宿/圖書館－遠離高架、面鄰里公園 |
| 公益對外空間 | 近入口 | 圖書館/演講廳/健身－近出入口易達 |
| 公司專用 | 內側配置 | 會議室/住宿專用－置內側、獨立門禁 |
| 開挖率 | 必標 | 開挖面積÷基地＝○%（依題目/土管） |
| 北側鄰里公園 | 綠網串聯 | 面鄰里公園開放－綠帶延伸 |
| 地下停車汽30機20 | 出入口 | 車道出入口－標示位置（題目要求） |

# 113 年｜快閃市集暨社會住宅

【那一個問題】市場、居住與社福「各自營運」，公共廣場連接鄰里——垂直分層＋獨立門禁是骨架，但真正要證明的是排油煙、清運、清晨卸貨與住宅通風採光能相容。

法定條件：市場用地；建蔽 45%／容積 300%；70 M × 50 M

## 一、量體計算

基地面積 ＝ 70 × 50 ＝ 3,500 ㎡

建築面積 ≤ 3,500 × 45% ＝ 1,575 ㎡

容積樓地板 ≤ 3,500 × 300% ＝ 10,500 ㎡

★社宅是量體主體：1 房約 90 戶＋2 房約 60 戶〔題目為「約」之建議值〕

1 房 40 ㎡ × 90 戶 ＝ 3,600 ㎡〔房型面積題目未指定＝自訂方案〕

2 房 60 ㎡ × 60 戶 ＝ 3,600 ㎡〔公設 25% 亦為自訂〕

⚠ 應先定每戶面積口徑，再用「標準層可配置戶數 × 層數」反算，而非先湊總量

住宅小計 7,200 ㎡（＋公設梯廳約 25% ≈ 9,000 ㎡）

市場（生鮮30攤＋熱食10攤）＋快閃室內20攤 ≈ 1,000 ㎡

社福工作站＋市場管理辦公 ≈ 400 ㎡

合計 ≈ 10,400 ㎡ ≤ 10,500 ㎡ …只餘 100 ㎡、不到 1% 彈性

⚠ 敏感度：若市場後勤由 1,400 增至 2,000 ㎡ → 總量 11,000 ㎡ 即超過上限

⚠ 地下汽車（含無障礙位）依用途與面積核算——原稿完全略去，須補

⚠️ 本年容積吃緊 → 先算上限、照上限畫，勿畫完再湊

## 二、申論題解答

【題目】極端氣候下水患最為居民所苦。敷地計畫應作哪些基地環境「水文調查」？在都市排水系統未能擴充之情況下，於都市設計及敷地計畫層面分別有哪些可行方案減緩水患風險

【解答骨架與要點】

★本年最大陷阱：「都市設計層面」與「敷地計畫層面」須分開作答（混寫＝未完整回應題目要求，非已公布之扣分標準）。用「面的策略／點的策略」切開。

水文調查七項：降雨特性（IDF）／集水與逕流係數／淹水潛勢圖與歷史紀錄／排水系統容量／地下水位與入滲率／地形微高程／鄰近水體常水位洪水位。

都市設計層面（面）：藍綠基盤成網／降低整體不透水率／退縮藍綠廊道／低地管理／道路即滯洪（LID街道）／公共設施平災轉換。

敷地計畫層面（點）：基地保水／滯蓄設施（地下貯留、屋頂綠化）／高程計畫（地坪抬高、防水閘）／開挖控制（退縮帶不開挖）／逕流分流先滯後排／維護管理。

法源：《水利法》逕流分擔與出流管制（一般1公頃、都計區新建0.2公頃，現行新制）；《都市計畫定期通盤檢討實施辦法》防災四項（防災避難場所設施、流域型蓄洪滯洪、救災路線、火災延燒防止帶）。

結語：不是等一條更大的下水道，而是讓每塊基地成為小海綿、開放空間成為大海綿；點面合奏、先滯後排。

## 三、配置圖說關鍵字對照表

用法：引線指向該空間 → 先寫小標（框起來）→ 下接補充文字。每則 5–15 字，配置圖總量 8–12 則。

| 空間單位／條件 | 小標 | 補充文字（照抄上圖） |
| --- | --- | --- |
| 戶外市集廣場 | 快閃市集 | 快閃市集－串接社區紋理、場域共榮 |
| 傳統市場30+10攤 | 在地市場 | 生鮮熱食攤帶－串接國小與住宅人流 |
| 快閃攤位室內20戶外10 | 彈性攤位 | 可日租－災時轉社區集結 |
| 社會住宅150戶 | 公共使用途徑 | 依核准之公共使用/社福設施途徑檢討〔非附表「住宅」項〕 |
| 社福工作站 | 社福據點 | 社工/高齡婦幼/NGO－設地面層易達 |
| 市場管理辦公 | 營運核心 | 近卸貨與車道－管理攤位與清運 |
| 南側廟宇北側樹群(道路對側) | 借景涵構 | 銜接廟後綠庭景觀〔樹群在對側，不計基地綠地〕 |
| 西側國小 | 人車安全 | 鄰國小側－人車分離、避開接送尖峰 |
| 開挖範圍 | 必標 | 粗虛線標地下開挖範圍＋覆土 |
| 戶外廣場滯洪 | 平災轉換 | 廣場結合滯洪－透水鋪面（水利法·出流） |

# 114 年｜停車場立體多目標使用複合休閒運動設施大樓

【那一個問題】以分流停車修復街道，讓運動前庭回應園道——西側與園道之間隔 12M 道路，須畫穿越與視線，不是直接連成自家綠地。停車免計容積≠容積可全給運動（另有多目標 1/3 比例）。

法定條件：停車場用地；建蔽 80%／容積 400%；基地約 3,600 ㎡ L 形；立體停車場 ≤ 地上 6 層或 18 M

## 一、量體計算

基地面積：正文約 3,600 ㎡；圖示 50×54＋32×28 ＝ 3,596 ㎡〔兩者不得混用分母〕

建築面積 ≤ 3,600 × 80% ＝ 2,880 ㎡（按圖示值則 2,876.8 ㎡）

容積樓地板 ≤ 3,600 × 400% ＝ 14,400 ㎡（按圖示值則 14,384 ㎡）

★關鍵：法定停車空間「得不計入」容積（技則§162，有但書）

→ 容積主要留給休閒運動設施

🔴 「停車免計容積→容積全給運動」是錯的：

多目標使用之容積樓地板一般**不超過總容積樓地板 1/3** → 14,400×1/3 ＝ 4,800 ㎡

社福用途經特定審議可放寬 1/2，**不能移用到運動設施**；餐飲另涉至少技則標準 2 倍之停車檢核

⚠ 不可把免計停車實體面積塞入分母稀釋比例；分母核定方式仍依法及地方審查

運動需求（題目以坪給，×3.3）：

健身體適能 300 坪 ≈ 990 ㎡｜舞蹈韻律瑜珈 200 坪 ≈ 660 ㎡

桌球/羽球/壁球 ≥500 坪 ≈ 1,650 ㎡｜健康顧問+餐飲 300 坪 ≈ 990 ㎡

至少 1,300 坪 ＝ 1,300×400/121 ≈ **4,297.52 ㎡**（基本需求）

→ 5,000 ㎡ 係方案概估；若全屬計容積多目標用途，**已超過 4,800 ㎡ 初步門檻 200 ㎡**

方案A：以 4,800 ㎡ 作初步控制，逐項驗算 4,297.52 基本需求＋附屬約 502.48 是否足夠

方案B：若仍超額，明示須調整核准開發條件或另循都市計畫程序——不能只在圖上寫「免計」解決

停車：機車位數量＝汽車位數量（題目要求）；⚠ 汽車總車位題目未指定——

須提出「畫得下且能服務周邊」的數量並說明依據，不捏造

⚠ 停車場兼滯洪不能讓有人/有車區域臨時受淹 → 改設獨立滯蓄槽＋緊急斷電與復原管理

🔴 高度條件衝突（易誤）：多目標附表之准許條件寫的是高度「**超過**」6層或18M 之立體停車場

（並列周邊停車需求經都委會／都審會審議通過等例外）；題目卻要求原則「**不超過**」6層或18M。

→ 忠實依考題規劃，並註明「依法循周邊停車需求審議例外之前提」，勿宣稱一般條件已自動滿足。

⚠ 六層 ≠ 可任意用六個 3M 樓層：羽球淨高 6.1M＋結構設備；剖面須明示運動與停車之高度關係

## 二、申論題解答

【題目】敷地計畫向度從地面延伸到立體多層次。Lynch 路徑/邊界/節點/地標/區域五元素若立體化應用；面對極端氣候，韌性城市目標下於防洪、綠化、水資源、替代能源、避難通道、空間彈性有哪些立體化作為

【解答骨架與要點】

★題目已把六個面向列出——直接抄成六個小標當框，每框寫兩點。

⚠ Lynch 五元素是「題目前導」，明確問句聚焦六類立體韌性作為；理論介紹不應占去主要答案。

Lynch 五元素立體化：路徑→空橋/大階梯/垂直動線核｜邊界→退縮帶綠化界面/裙樓塔樓轉折｜節點→垂直大廳/空中平台｜地標→天際線量體/屋頂綠冠｜區域→垂直分區。

防洪：地面架高＋防水閘、地下貯留池（停車場兼滯洪）、屋頂貯留。

綠化：屋頂綠化、立面垂直綠化、退台複層植栽——綠隨樓層爬升。

水資源：屋頂雨水回收→中水（沖廁、澆灌），各層立體收集重力利用。

替代能源：屋頂與立面光電、停車場光電棚架＋電動車充電（再生能源條例）。

避難通道：垂直避難（雙逃生梯、避難層、屋頂避難平台）、空橋兼跨棟水平避難。

空間彈性：大跨距無柱樓板，平時運動場館、災時安置與物資轉運（平災轉換）。

## 三、配置圖說關鍵字對照表

用法：引線指向該空間 → 先寫小標（框起來）→ 下接補充文字。每則 5–15 字，配置圖總量 8–12 則。

| 空間單位／條件 | 小標 | 補充文字（照抄上圖） |
| --- | --- | --- |
| 西側33M園道(隔12M道路) | 跨路穿越 | 面園道開放－須畫12M道路安全穿越與視線 |
| 14M生態排水渠 | 親水視廊 | 親水視覺廊道－渠水位低於路面2M |
| 退縮4M帶狀開放空間 | 題目給定 | 西側「與」南側各退縮4M－騎樓須退到該帶之外 |
| 立體停車場 | 高度條件 | 原則≤6F/18M〔附表例外條件方向相反，須註審議前提〕 |
| 機車位=汽車位 | 分流 | 汽機車出入口分設－兩支箭頭各標 |
| 電動車位 | 綠運輸 | 電動車充電位－結合屋頂光電 |
| 運動設施 | 大跨距 | 羽球淨高6.1M－大跨距無柱樓板 |
| 屋頂 | 立體複合 | 屋頂綠化＋光電＋極限運動 |
| 地下開挖範圍 | 必標 | 粗虛線標開挖範圍＋開挖率算式 |
| 東側老舊街屋 | 紋理過渡 | 面3–5F街屋－裙樓貼街、退台過渡 |
| 騎樓 | 街道介面 | 沿街騎樓－呼應周邊既有騎樓 |

# 附錄｜八年一頁速查

| 年 | 那一個問題（英雄條件） | 基地／法定 | 容積上限 | 關鍵動作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 文創公共動線串聯老屋·老樹·捷運 | A≈5,800㎡(圖推)・40%/200% | ≈11,600㎡ | 2,000㎡非原題；600㎡完整廣場 |
| 108 | 面公園共享客廳＋背後私密求助服務 | 1,920㎡・50%/200% | 3,840㎡ | 900坪=2,975.21㎡；約4層 |
| 109 | 自主學習與跨齡共享的開放校園 | 約40,000㎡・配比30/30/40 | — | 配比非建蔽容積；當年危老時程8% |
| 110 | 公園與溪流縫成市民公共客廳 | ≈31,937.5㎡・50%/200% | ≈63,875㎡ | 用27.40%；4,500含圖書館+會議室 |
| 111 | 公共交流在外·安靜住辦在內 | 2,600㎡(L形扣凹口)・45%/225% | ≈5,850㎡ | 共享辦公1,370；斷面43M |
| 112 | 水圳記憶串公共＋西側緩衝高架 | 約8,400㎡・平均55%/360% | ≈30,240㎡ | 疑似遺址「優先避挖」；無題定開挖上限 |
| 113 | 市場·居住·社福各自營運 | 約3,500㎡・45%/300% | ≈10,500㎡ | 社宅走公共使用途徑；僅餘1%彈性 |
| 114 | 分流停車修復街道·運動前庭回應園道 | 約3,600㎡(圖示3,596)・80%/400% | ≈14,400㎡ | 多目標≤1/3=4,800㎡；高度需審議前提 |

Dan Koe 的最後一句：**你不是缺時間，你是缺清晰。** 四小時不夠，是因為在不重要的事情上花了時間。先定一個能統合多項條件的主軸，再讓每一筆線、每一則標註都在回答它——但主軸不能取代清單：每一個題目限定詞，都要在配置、組織圖、表格或剖面上找到一個可被指認的圖面證據。